| 104 | BOBINADO DE RESISTENCIAS Serie 07 | 1- Diámetro del hilo | S/ Ficha o según programa de fabricación, S/ Modelo | Visual | Comienzo de serie y carrete | Cada O.F. | RV0107 | Cambiar carrete e informar al responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2- Ohmios resistencia | Límites de control S/ ficha de proceso o programa de fabricación | Ohmetro | P.A.P. y cada 25 piezas. Cada vez que se cojan resistencias del stock, antes de montar, medir los ohmios de 5 de ellas | 1 pieza | RV0107 | - Chatarrizar defectuosas y verificar 100% desde el último control |
|  |  | 3- Diámetro bobina | S/ Ficha de proceso nº 680531* / 680532* o programa de fabricación | Utillaje de grapado | 100% | 100% |  | - Chatarrizar defectuosas y P. A. P. |
|  |  | 4- Longitud corte de bobina, sin estirar puntas | S/ Fichas de proceso 680531* / 680532* o programa de fabricación | Regla (en la bandeja de la bobinadora) | Cada cambio de diametro | 1 resistencia |  | - Chatarrizar defectuosas y P. A. P. bobinadora |
|  |  | 5- P. A. P. de bobinadoras | Al realizar P. A. P. de bobinadora ante un cambio de modelo o de carrete, no hacer una única medición de ohmios, realizar al menos tres mediciones para ver si las medidas son estables | Ohmetro | Cada vez que se cambie de modelo o carrete e implique un cambio en los valores de ohmios | 100% |  | - Si en tres mediciones éstas no son correctas S/ ficha de bobinado, volver a poner a punto la bobinadora. |
|  |  | 6.Contrastación de ohmetro | S/testigo | testigo de ohmios | Cada relevo | 1 vez | RV0107 | -Si la desviación con respecto al testigo está fuera de +-0.2 ohmios, avisar a calidad. Cuando calidad no esté, contrastar con cualquiera de los otros ohmetros, hasta que el averiado sea reparado por calidad. |
| 105 | ESTIRADO PUNTA HILO Serie 07 | 1- Longitud puntas L1- L2 | S/ utillaje de grapado | Utillaje de grapado | 100% | 100% |  | - Estirar las resistencias cortas,cortar el sobrante a las lasgas. |
| 819 | COL.BOBINAS EN UTIL GRAPADO S/07 | 1- Estirado uniforme | Uniformidad de estirado entre espiras de la bobina | Visual (En caso de duda aplicar control de galgas) | 100% | 100% |  | - Avisar al coordinador de grupo |
| 822 | GRAPADO MANUAL S/03 04 06 07 10 | 1- Estirado uniforme | El estirado entre espiras debe ser uniforme sin acumulaciones de espiras ni globos. | Visual | 100% | 100% |  | - Arreglar los focos defectivos y avisar montaje. |
|  |  | 2- Separación entre resistencias | Cada resistencia en su alojamiento, y en caso de acercamiento comprobar con la galga de 3 mm. | Visual / Galga de 3 mm | 100% | 100% |  | - Arreglar focos defectivos y avisar al montaje |
|  |  | 3- Aspecto del foco | Debe tener todas las grapas, exento de escapadas y con máximo de dos hilos bajo grapa (machacada disimulada), ensayo laboratorio nº B09002 | Visual | 100% | 100% |  | - Arreglar focos defectuosos y en hilo bajo grapa (machacadas disimuladas) si salen más de dos en un foco, hay que arreglarlas. |
| 831 | MONTAJE FINAL Serie 07 | 1- Introducción del limitador | Contrastar referencia del termostato S/ programa | Contrastar con el limitador testigo que se colocará en el lugar indicado cada principio de pedido | Cada comienzo de lote | 1 limitador |  | - Separar limitadores incorrectos y colocar los correspondientes. En caso de que los limitadores sean del stock, comprobar referencia según programa de un limitador. |
|  |  | 2- Estado del limitador | Exento de roturas | Visual | 100% | 100% |  | - Cambiar limitador defectuoso. |
|  |  | 3- Centrado del limitador en el aro | Que pase la varilla de lado a lado del foco sin levantarlo. El agujero estará centrado en el hueco de la cazoleta. | Utiles de control. | Cada averia de taladro y cada P. A. P. | 1 foco |  | - Rechazar la producción, P.A.P. del taladro, y avisar a calidad. |
|  |  |  | La rótula del limitador no debe tocar el aro | Visual | Inicio de pedido y después de avería del taladro | 2 focos |  | - Avisar a mantenimiento para centrar el agujero del aro |
|  |  | 4- Atornillado de tornillos | Superior a 1.5 Kgf/cm | Torquímetro | Por paleta y después de cada avería de atornillador | 1 foco |  | - Separar focos defectivos desde el último control, P. A. P. de atornillador. |
|  |  |  | Los tornillos deben estar introducidos hasta el fondo | Visual | 100% | 100% |  | - Separar defectuosas, recuperar y P. A. P. |
|  |  | 5- Distancia de la chapilla en el faston del termostato | S/ fotografías, debe estar colocada a ras del borde superior del faston del limitador y con "rechupe" para evitar que ésta, corte los hilos | Visual | 100% | 100% |  | - Identificar y rechazar el material afectado. P. A. P. de los electrodos de caldeo. |
| 836 | COL ARO APOYO EN CELULA Serie 07 | 1- Sujeción del aro | Se comprobará introduciendo el aro y tirando de él sin que se salga | Manual | Cada 25 focos (una torre) | 1 foco |  | - Retirar aros flojos y avisar a calidad. |
|  |  | 2.Control de ohmios. | S/ modelo | ohmetro | Cada princio de O.F. | 2 focos |  | -Avisar a montaje y separar piezas. |
| 827 | REMACHADO BLOQUE/FASTON | 1- Remachado de faston en bloque cerámico | Los tres fástones deben estar a la misma altura y bien remachados (firmes, que no se muevan), el remachado del faston debe estar a unos 45º aproximadamente. (Tanto en bloque marrón como en bloque blanco). | Visual | Cada media hora | 5 bloques |  | - Retirar los bloque en los cuales los fástones están mal alineados y remachados. |
|  |  | 2- Remachado bloque/faston | Fastones bien posicionados (cada uno en su alojamiento, sin invetir las posiciones) (Sólo en bloque marrón) | Util de control | Comienzo de relevo y cuando se cargan fastones en cualquiera de los tres remachadores. | 2 piezas |  | -Rechazar y mirar todas las piezas con el util de control desde el último control y retirar fastones equivocados del puesto de remachado. |
|  |  | 3- Roturas en el bloque | Se aceptan descascarillados pequeños en la parte interna del bloque y en los laterales en la parte de abajo (ver fotografía adjunta) | Visual | 100% | 100% |  | - Si los descascarillados son grandes o se producen en la parte delantera del bloque (aletas entre fástones) o en la parte superior (donde se remacha la cazoleta) chatarrizar bloques. |
| 828 | REMACHADO BLOQUE/CAZOLETA/BASE | 1- Remachado de patilla aro | El remachado comprenderá entre 3 y 2.2 mm. | Util nº 1844 | Cada fila | 2 piezas |  | - Separar piezas defectuosas y P. A. P. |
|  |  | 2- Remachado de bloque cerámico a cazoleta | Bien remachado y exento de roturas o faltas de material | Visual | 100% | 100% |  | - Si los bloques cerámicos están rotos, cambiarlos y si los bloques no quedan bien remachados P. A. P. |
|  |  | 3-Remachado de base a cazoleta | s/pasa-no pasa | Utillaje de control (2227-1) | Inicio y mitad de relevo y en caso de ajuste de remachadora. | Un foco |  | -P.A.P. remachadora y revisar focos desde el último control, remachandolos nuevamente. |
| 956 | CONTROL FINAL | 1- Identificar modelo | Características claras y S/ lanzamiento | Visual | Inicio de pedido, cambio de relevo y cada avería o parada del lásser | 1 foco |  | - Separar focos defectuosos y P. A. P. |
|  |  | 2- Bloque cerámico | Sin roturas y bien remachado | Visual | 100% | 100% |  | - Separar defectuosas y avisar a calidad. |
|  |  | 3- Aro | Bien remachado, sin roturas ni faltas de material | Visual | 100% | 100% |  | - Separar focos defectuosos y cambiar los aros rotos o deteriorados. |
|  |  | 4- Aspecto de las resistencias | Exento de faltas de grapa y de hilos bajo grapa (machacadas disimuladas, max. 2 y resto arreglar, ensayo laboratorio B09002); separación mínima entre resistencias 3 mm y uniformidad de estirado | Visual, galga de 3 mm | 100% | 100% |  | - Separar focos defectuosos, entregar a montaje para su recuperación y volver a pasar por los controles. |
|  |  | 5- Caldeo de pletina en faston y en termostato | Hilos centrados en el faston y cogidos por la pletina | Visual | 100% | 100% |  | - Recuperar focos con pletinas mal colocadas, o hilos fuera de ésta y volver a pasar por los controles. |
|  |  | 1- Rigidez en frío a través del vidrio | > 3000 V / 1' | Máquina de ensayos diarios | Diaria | 4 focos | DC - 04/15/14 | - Si sale una pieza mala, analizar causa y si es necesario rechazar. |
|  |  | 2- Rigidez en frío a tierra | > 1250 V / 1' | Máquina de ensayos diarios | Diaria | 4 focos | DC - 04/15/14 | - Si sale una pieza mala, analizar causa y si es necesario rechazar. |
|  |  | 3- Desviación de corriente en frío a través del vidrio (1.07 V del nominal) | < 0.15 mA | Máquina de ensayos diarios | Diaria | 4 focos | DC - 04/15/14 | - Si sale una pieza mala, analizar causa si es necesario rechazar. |
|  |  | 4- Desviación de corriente en frío a tierra (1.07 V del nominal) | < 0.15 mA | Máquina de ensayos diarios | Diaria | 4 focos | DC - 04/15/14 | - Si sale una pieza mala, analizar causa y si es necesario rechazar. |
|  |  | 5- Rigidez en caliente a través del vídrio (1.15 P del nominal) | > 3000 V / 1' | Máquina de ensayos diarios | Diaria | 4 focos | DC - 04/15/14 | - Si sale una pieza mala, analizar causa y rechazar si es necesario. |
|  |  | 6- Rigidez en caliente a tierra (1.15 P del nominal) | > 1000 V / 1' | Máquina de ensayos diarios | Diaria | 4 focos | DC - 04/15/14 | - Si sale una pieza mala, analizar causa y rechazar si es necesario. |
|  |  | 7- Desviación de corriente en caliente a través del vidrio (1.15 PV del nominal) | < 0.25 mA | Máquina de ensayos diarios | Diaria | 4 focos | DC - 04/15/14 | - Si sale una pieza mala, analizar causa y si es necesario rechazar. |
|  |  | 8- Desviación de corriente en caliente a tierra (1.15 P del nominal) | < 1 mA / Kw | Máquina de ensayos diarios | Diaria | 4 focos | DC - 04/15/14 | - Si sale una pieza mala, analizar causa y si es necesario rechazar. |
|  |  | 9- Potencias parciales y totales en 6 posiciones del conmutador | S/ Cuadro adjunto y/o fichas de bobinado | Máquina de ensayos diarios | Diaria | 4 focos | DC - 04/15/14 | - Si sale una pieza mala. analizar causa y si es necesario rechazar. |
|  |  | 1- Identificar modelo | S/ grabado de termostato, S/ programa de fabricación, S/ grabado de cazoleta | Visual | Inicio de orden | 5 focos | DC-111-2 | - Rechazar el lote, identificar el material e informar a fabricación. |
|  |  | 2- Rigidez dieléctrica | > 1800 V/2" | Medidor de rigidez | Por orden de fabricación | 5 focos | DC-111-2 | - Rechazar el pedido, identificar el material e avisar a fabricación. |
|  |  | 3- Valor ohmico | S/ ficha de bobinado correspondiente al modelo | Ohmetro / equipo de control | Por orden de fabricación | 5 focos | DC-111-2 | - Rechazar el pedido, identificar el material y avisar a fabricación. |
|  |  | 4- Continuidad de contactos | Principal cerrado, auxiliar abierto (CERRADO = CONTINUIDAD) | Ohmetro/equipo de control | Por orden de fabricación | 5 focos | DC-111-2 | - Rechazar el pedido, identificar el material y avisar a fabricación. |
|  |  | 5- Altura del aro | S/ plano de conjunto | Calibre | Por orden de fabricación | 5 focos | DC-111-2 | - Rechazar el pedido, identificar material y avisar a fabricación. |
|  |  | 6- Diámetro del aro exterior e interior si corresponde | S/ plano de conjunto | Regla | Por orden de fabricación | 5 focos | DC-111-2 | - Rechazar el pedido, identificar el material y avisar a fabricación. |
|  |  | 7- Atornillado de tornillos | Superior a 1.5 Kgf/cm. | Torquímetro | Por orden de fabricación | 5 focos | DC-111-2 | - Rechazar el pedido, identificar el material y avisar a fabricación. |
|  |  | 8- Otras características visuales | S/ punto 4 del registro DC-111-2 | Visual | Por orden de fabricación | 5 focos | DC-111-2 | - Rechazar el pedido, identificar el material y avisar a fabricación. |
|  |  | 9- Temperaturas de los termostatos | S/ plano de conjunto | Pirómetro | Por orden de fabricación | 5 focos | DC-111-2 | - Rechazar el pedido, identificar el material, avisar a fabricación y analizar causa. |
|  |  | 10- Ensayos de laboratorio | S/ gama de control 0707 | Máquina de ensayos diarios | Por orden de fabricación | 5 focos | DC - 04/15/14 | - Si sale una pieza mala, analizar causa y si es necesario rechazar. |
|  |  | 1- Potencias parciales focos serie 07 de cuatro salidas | R1 entre conexiones 1 y 4, R2 entre conexiones 4 y 2 y R3 entre conexiones 3 y 2. | Máquina de ensayos diarios | S/ Gama 0707 | S/ Gama 0707 | S/ Gama 0707 | S/ Gama 07 |
|  |  | 1- Identificar modelo | Grabado de termostato, grabado de cazoleta, S/ programa de fabricación | Visual | Principio de orden y después de arreglar averías en lasser | 1 foco | DC-111-5 | - Separar defectuosas y P. A. P. |
|  |  | 2- Rigidez dieléctrica | 2500 V / 1" | Testigo de rigidez nº 1921 | Cada cuatro horas (principio de relevo y después del descanso) | 1 foco | RV-0307 | - Verificar que el puesto de rigidez controla adecuadamente, y controlar manualmente todos los focos desde el último control. |
|  |  | 3- Ohmios | S/ programa de transfer | Visual | Principio de orden | 5 focos | DC-111-5 | - Verificar que el programa de transfer es el adecuado, verificar con ohmetro. |
|  |  |  | Contrastar el buen funcionamiento del puesto de ohmios | Testigo de ohmios nº 2078 | Cada cuatro horas (principio de relevo y después del descanso)y después de averías en el puesto de ohmios | 1 foco | RV-0307 | - Verificar que el puesto de ohmios controla adecuadamente y rechazar la producción desde el último control. |
|  |  | 4- Contactos del limitador | Principal cerrado, auxiliar abierto (CERRADO = CONTINUIDAD) | Cable puenteando el auxiliar. | Cada cuatro horas (al principio del relevo y después del descanso) y después de averías en los controles | 1 foco | RV-0307 | - P.A.P. Separar piezas desde el último control y contolar con ohmetro todos los contactos auxiliares |
|  |  | 5- Atornillado de tornillos | Superior a 1.5 Kgf/cm. | Torquímetro | Por paletay después de arreglar las averías del atornillador | 1 foco | DC-111-5 | - P.A.P. atornillador, verificar que los limitadores que se han atornillado desde el último control, estan bien sujetos. |
|  |  | 6- Estado de guías | Exento de roturas | Visual | 100% | 100% | DC-111-5 | - Chatarrizar foco |
|  |  | 7- Sujeción de guías | Patillas bien dobladas | Visual | 100% | 100% | DC-111-5 | - Recuperar pieza y si persiste, avisar a calidad. |
|  |  | 8- Estado del aro | Bien sujeto y exento de roturas o faltas de material | Visual | 100% | 100% | DC-111-5 | - Cambiar el aro. |
|  |  | 9- Aspecto de las resistencias | Cada resistencia en su alojamiento, exentos de faltas de grapa , máximo 2 hilos bajo grapa (machacadas disimuladas, ensayo laboratorio B09002), uniformidad de separación de espiras y separación mínima entre resistencias de 3 mm. | Visual / galga de 3 mm | 100% | 100% | DC-111-5 | - Entregar a montaje para recuperar. |
|  |  | 10- Soldadura de pletinas en bloque cerámico y en termostato | Hilos en el centro de la pletina | Visual | 100% | 100% | DC-111-5 | - Recuperar foco. |
|  |  | 11- Temperaturas | Según tabla | Pirómetro | Por relevo | 2 mediciones |  | - Proceder según diagrama. |
|  |  | 12- Foco con limitador mono/doble | Debe detectar la equivocación de termostato | Foco con limitador doblecircuito o monocircuito según corresponda (siempre el contrario al que se está embalando) | Cada cuatro horas (al principio del relevo y después del descanso) y después de averías en el control de mono/doble | 1 foco |  | - Si da mala, rechazar toda la produción desde el último control, identificar el material, avisar a calidad y P. A. P. |
|  |  | 1- Ohmios | S/ programa de control, S/ fichas de bobinado de cada diámetro | Cuadro de pruebas | 100% | 100% |  | - Parada de máquina, pasar otra vez, si es mala control manual y chatarrizar si es defectuosa. |
|  |  | 2- Contacto auxiliar | El contacto auxiliar debe estar abierto | Cuadro de pruebas | 100% | 100% |  | - Parada de máquina, pasar otra vez, si es mala control manual y chatarrizar si es defectuosa. |
|  |  | 3- Contacto monocircuito-doblecircuito | Doble circuito con contacto auxiliar y monocircuito sin contacto auxiliar | Cuadro de pruebas / pines de control | 100% | 100% |  | - Parada de máquina, pasar otra vez, si es mala control manual y chatarrizar si es defectuosa. |
|  |  | 4- Rigidez | 2500 V / 1" | Medidor de rigidez | 100% | 100% |  | - Parada de máquina, pasar otra vez, si es mala control manual y chatarrizar si es defectuosa. |
|  |  | 5- Potencia | Watios S/ modelo | Cuadro de pruebas | 100% | 100% |  | - Parada de máquina, pasar otro vez, si es mala control manual y chatarrizar si es defectuosa. |
|  |  | 6- Contrastar el buen funcionamiento de la maquina automática. | Puenteando el contacto auxiliar con un cable, debe dar malo. Colocando el testigo de rigidez en el foco, este debe dar malo. | Testigo de rigidez nº 1921 y cable. | Cada dos horas | 1 foco | RV-0307 | -P.A.P. y rechazar todo el material producido desde el último control. |
|  |  | 7- Ohmios | S/ conmutador | visual | Cada dos horas | 1 vez | RV-0307 | -Si la desviación es superior a 0.2 ohmios, avisar a calidad. |