Содержание

Введение…………………………………….…………………………………. 4

1 Описательный раздел…………………….…………………………………. 6

1.1 Выбор и характеристика системы передачи…………………………….. 6

1.2 Характеристика кабеля………………….………………………………... 11

2 Расчётный раздел…………………………………….……………………... 14

2.1 Расчёт параметров оптического волокна……………………………….. 14

2.2 Расчёт длины участков регенерации……………………………………. 21

2.3 Расчёт параметров участков регенерации…………………………….... 26

2.4 Расчёт вероятности ошибки…………………………………….……….. 29

2.4.1 Расчёт допустимой вероятности ошибки…………………………….. 29

2.4.2 Расчёт ожидаемой вероятности ошибки……………………………… 31

3 Конструктивный раздел …………………………………….……………... 34

3.1 Разработка схемы организации связи…………………………………... 34

3.2 Комплектация оборудования………………………………….…........... 35

Заключение…………………………………….……………………………... 37

Литература…………………………………….……………………………… 38

ВВЕДЕНИЕ

Волоконная оптика в настоящее время получила широкое развитие и находит применение в различных областях науки и производства (связь, радиоэлектроника, энергетика, термоядерный синтез, медицина, космос, машиностроение, летающие объекты, вычислительные комплексы и т. д.). Темпы роста волоконной оптики и оптоэлектроники на мировом рынке опережают все другие отрасли техники и составляют 40 % в год. В ряде стран (Англия, Япония, Франция, Италия и др.) при строительстве сооружений связи используются в основном оптические кабели (ОК). О масштабах развития волоконно-оптических систем передачи (ВОСП) свидетельствуют объемы производства оптических волокон в США. За последнее время ими изготовлено около 10 млн. км волокна. Такое количество позволило бы сделать 250 витков вокруг всего земного шара.

Первые работы по освоению оптического диапазона волн для целей связи относятся к началу 60-х годов. В качестве тракта передачи использовались приземные слои атмосферы и световоды с периодической коррекцией расходимости и направления луча с помощью системы линз и зеркал. Открытые (атмосферные) линии оказались подверженными влиянию метеорологических условий и не обеспечивали необходимой надежности связи.

Линзовые световоды с дискретной коррекцией оказались весьма дорогостоящими, требовали тщательной юстировки линз и сложных устройств автоматического управления лучом. Они не нашли практического применения на сетях связи.

Создание высоконадежных оптических кабельных систем связи стало возможным в результате разработки в начале 70-х годов оптических волокон с малыми потерями. Такие волокна в значительной мере стимулировали разработку специализированного оборудования и элементов линейного тракта ВОСП.

Область возможных применений волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) весьма широка — от линии городской и сельской связи и бортовых комплексов (самолеты, ракеты, корабли) до систем связи на большие расстояния с высокой информационной емкостью. На основе оптической волоконной связи могут быть созданы принципиально новые системы передачи информации. На базе ВОЛС развивается единая интегральная сеть многоцелевого назначения. Весьма перспективно применение оптических систем в кабельном телевидении, которое обеспечивает высокое качество изображения и существенно расширяет возможности информационного обслуживания абонентов.

Целью курсового проекта является разработка волоконно-оптической линии передачи для удовлетворения потребности населения и организации высококачественной связи.

- ОПИСАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

1.1 Выбор и характеристика системы передачи

Выбор системы передачи основывается на числе каналов тональной частоты (ТЧ) и цифровых потоков, организуемых между станциями. Система передачи должна иметь возможность развития, т.е. увеличения пропускной способности в заданных направлениях. Определяем число первичных цифровых потоков (ПЦП) в заданных направлениях

NПЦП=NТЧCПСП+N∗,				(1)

где NТЧ – число каналов ТЧ в заданном направлении;

CПЦП – пропускная способность ПЦП в каналах ТЧ;

NПЦП – заданное число ПЦП между станциями.

Определяем число ПЦП между станциями A и B

NПЦП=26030+1=16.6≈20

Аналогично выполним расчёты для других направлений, и результаты запишем в таблицу.

Таблица 1 – число ПЦП между станциями

| Направление | AB | AC | AD | BC | BD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число ПЦП | 20 | 15 | 12 | 6 | 5 |

Определяем число ПЦП переданных подстанцией А

NПЦПстА=NПЦПАB+NПЦПАC+NПЦПАD						(2)

NПЦПстА=20+15+12=47

Для организации передачи требуемого числа ПЦП в заданных направлениях выбираем волоконно-оптическую систему передачи типа Мт-20-12

Рисунок 1 – Состав оборудования МТ-20-12

Система связи цифровая волоконно-оптическая МТ-20-12 предназначена для организации магистральных, зоновых и городских линий связи по одномодовым оптическим кабелям в диапазоне длин волн 1,3 или 1,55 мкм и обеспечивает передачу 12-ти потоков 2 Мбит/с. Изделие представляет собой оборудование вторично-третичного мультиплексирования первичных групповых сигналов. В аппаратуре предусмотрена возможность осуществления внешней синхронизации (вход/выход) с частотой 2048 кГц.

В базовом блоке ЛОТ-20-12 размещаются:

1. Модуль оптического приемопередатчика МОПП-20.

2. Комплект модуля вторичного мультиплексирования (до 3-х модулей МВМ-20), каждый из которых обеспечивает четыре первичных стыка 2048 кбит/с.

3. Модуль телеметрии МТС-20.

Обслуживание системы организовано на базе служебного канала телеконтроля и программного обеспечения для сетевого компьютера. Служебный канал обеспечивает передачу по рабочему волоконному кабелю сигналов служебной телефонной связи и сигналов данных телеметрии. Центр обслуживания с сетевым компьютером может быть установлен в любой точке волоконно-оптической сети и позволяет оператору получать информацию об авариях любого блока в текущий момент, анализировать результаты статистической обработки ошибок, тестировать оборудование путем установки дистанционных шлейфов и т.д.

Система обслуживания и управления изделия обеспечивает:

– автоматический контроль за функционированием и техническим состоянием изделия, включая поиск и локализацию неисправности;

– передачу сигналов управления для организации шлейфов на любом из пунктов линейного тракта;

– передачу сигналов управления для автоматического переключения изделия на резерв;

– формирование и передачу обобщенных сигналов извещения для системы управления и контроля.

В изделии контролируются и отображаются устройствами сигнализации следующие аварийные и предаварийные сигналы:

1. Аварийные сигналы (срочная авария):

– коэффициент ошибок в линейном тракте хуже 10-3;

– пропадание входного линейного оптического сигнала;

– пропадание входного сигнала интерфейса Е1 (2048 кбит/с);

– потеря цикловой синхронизации на высокоскоростном входе;

– пропадание напряжения питания;

– удаление модуля;

2. Предаварийные сигналы:

– увеличение тока полупроводникового излучателя (деградация лазера);

Максимальное время между появлением неисправности и обнаружением информации об этой неисправности на центральном пульте управления составляет не более 3 секунд.

Изделие обеспечивает формирование сигнала индикации аварийного состояния (СИАС) в сторону линии при пропадании входного сигнала на цифровом стыке Е1.

Изделие обеспечивает формирование СИАС в сторону станции при возникновении следующих аварий:

– превышение коэффициентом ошибок в линейном тракте величины 10-3;

– пропадание входного линейного оптического сигнала;

– потеря цикловой синхронизации на высокоскоростном входе.

Таблица 2 – Основные параметры системы передачи

| Наименование параметра | МТ-20-12 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Параметры цифровых стыков Е1 соответствуют рекомендации ITU-T G.703 | 2.048 (150´10-6) Мбит/с |  |  |
|  | код HDB-3 (МЧПИ) |  |  |
|  | симметричный вход/выход, 120 Ом или несимметричный 75 Ом |  |  |
| Оптический выход |  |  |  |
| Средняя мощность выходного оптического сигнала |  | 0…минус 3дБм |  |
| Длина волны оптического излучения |  | 1310 нм либо 1550 нм |  |
| Тип полупроводникового излучателя |  | одномодовый лазерный диод |  |
| Тип оптического соединителя |  | FC/PC (SC/PC) |  |
| Оптический вход |  |  |  |
| Допустимый диапазон оптического сигнала (при коэффициенте ошибок потока Е1 не хуже 10-10) |  | минус 3дБм … минус 35дБм |  |
| Тип оптического соединителя |  | FC/PC (SC/PC) |  |
| Энергетический потенциал, дБ |  | 32 |  |
| Энергетический запас, дБ |  | 3…6 |  |
| Пределы АРУ, дБ |  | 30 |  |
| Линейный код |  | 3В6В |  |
| Скорость передачи линейного сигнала, Мбит/с |  | 68,736 |  |
| Конструктивные параметры |  |  |  |
| Габаритные размеры (Ш´В´Г) |  | 436´170´277мм |  |
| Полная масса |  | 8кг |  |
| Электропитание |  |  |  |
| Напряжение внешнего источника питания |  |  | минус 60В (исполнение Б) минус 24В (исполнение А) |
| Допустимое изменение напряжения питания |  |  | 48,0…72,0 (исполнение Б) 20,4…28,0 (исполнение А) |
| Потребляемая мощность |  |  | не более 12 Вт |

Первичные цифровые потоки 2048 кбит/с поступают на комплекты мультиплексора МВМ, в каждом из которых из четырёх первичных формируется один вторичный цифровой поток . Пять вторичных цифровых потоков поступают в комплект оптического приёмопередатчика, где из четырёх потоков формируется один третичный поток. К пятому добавляются сигналы телеконтроля и служебной связи, и всё объединяется в общий сигнал, из которого формируется линейный код, модулирующий оптическое излучение. Предусмотрена возможность вместо комплектов мультиплексирования (МВМ) подключать интерфейсные модули, в которых стыковой код HDB-3 преобразуется во внутренний код NRZ. Это позволяет на разветвленной сети выделять и вводить в линейный сигнал цифровой поток от ИКМ-120 или ИКМ-480.

Контроль за работой блоков осуществляет модуль телеметрии и служебной связи МТС, который по внутренней шине собирает информацию со всех блоков и передаёт её в компьютер. С помощью программы через канал телеметрии можно собирать информацию со всех станций, включенных в линию и передавать команды для организации шлейфа.

1.2 Характеристика кабеля

Для организации связи на заданных направлениях выбираем оптический кабель типа «ОКВО-М».

Кабель марки ОКВО-М изготавливается на основе лучших импортных и отечественных материалов. Данный тип кабеля предназначен для прокладки внутри аппаратуры, станций, зданий и сооружений.

Рисунок 2 – Кабель марки ОКВО-М

### Материалы, применяемые при изготовлении, и детали конструкции кабеля марки ОКВО-М:

- Оптическое волокно высшей категории качества SM.10/125.04.UV производства фирмы Fujikura (Япония).

- Высокопрочные арамидные нити Kevlar производства фирмы Dupont (США).

- Оболочка оптического модуля из поливинилхлоридного пластиката.

- Центральный силовой элемент – стальной трос.

- 7. Промежуточная и внешняя оболочки кабеля изготавливаются из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющего горение (кабель ОКВО-М сертифицирован Государственной Противопожарной Службой МВД РФ за №001836).

- Броня-оплетка стальными оцинкованными проволоками диаметром 0,25 мм.

### Основные технические характеристики кабеля марки ОКВО-М:

| 1. Наружный диаметр кабеля - | 10,5 мм. |
| --- | --- |
| 2. Номинальный вес - | 112 ÷ 116 кг/км. |
| 3. Допустимое раздавливающее усилие, не менее - | 0,05 кН/см. |
| 4. Допустимое растягивающее усилие, не менее - | 0,5 кН. |
| 5. Строительные длины - | до 4 км |
| 6. Коэффициент затухания: |  |
| - на длине волны 1.31 мкм - | < 0.35 дБ/км |
| - на длине волны 1.55 мкм - | < 0.22 дБ/км |
| 7. Хроматическая дисперсия: |  |
| - на длине волны 1.31 мкм - | < 3.5 пс/(км*нм) |
| - на длине волны 1.55 мкм - | < 18 пс/(км*нм) |
| 8. Температурный диапазон эксплуатации - | от -10 до +50°С |

- РАСЧЁТНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1 Расчёт параметров оптического волокна

Для того чтобы оптическое излучение распространялось по волокну, необходимо выполнить условия полного внутреннего отражения. Для этого показатель преломления сердцевины оптического волокна (ОВ) должен быть больше показателя преломления оболочки. И источник излучения должен находиться в пределах числовой апертуры. Значение числовой апертуры определяем по формуле

NA=n12−n22,					(3)

где n1 – показатель преломления сердцевины ОВ;

n2 – показатель преломления оболочки ОВ.

Из этого выражения видно, что увеличение разности показателей преломления приводит к увеличению числовой апертуры и улучшению ввода излучения в ОВ. Но большое значение NA увеличивает дисперсию. NA должна находиться в пределах 0.15…0.25.

По заданию известно значение 1.496 и относительное изменение показателя преломления ∆=0.015, который определяется из выражения

Δ=n12−n222n12,						(4)

Из этого выражения определяем n1 по формуле

n1=n221−2Δ,					(5)

n1=1.49621−2⋅0.015=2.2380160.97=2.307232=1.519

NA=1.5192−1.4962=2.307361−2.238016=0.263

Определяем значение нормированной частоты, которая характеризует режим работы ОВ по формуле

V=(π⋅dλ)⋅NA, 					(6)

где d – диаметр сердцевины ОВ;

λ – длина волны, равная 1.55 мкм.

V=(3.14⋅8.71.55)⋅0.263=4.635

При значении нормированной частоты от 0 до 2.405 в ОВ распространяется только одна мода. При превышении заданного предела создаются условия для распространения нескольких мод. Определим число мод, распространяющихся по ОВ на длинах волн 1.31 мкм и 1.55 мкм по формуле

N=(π⋅dλ)2⋅Δ					(7)

N=(3.14⋅8.71.31)2⋅0.015=6.522≈6

N=(3.14⋅8.71.55)2⋅0.015=4.659≈4

Из формулы видно, что уменьшение диаметра сердцевины уменьшит число мод, но при этом увеличит потери энергии сигнала на вводе и микроизгибах.

Из-за малой разности коэффициентов преломления передаваемое излучение распространяется не только в сердцевине, но и частично в оболочке. Для характеристики этого явления вводится понятие модовое поле, которое учитывает увеличение площади распространения излучения. Диаметр площади модового поля определяется по формуле

DМП=d⋅(0.85+2.1⋅V−1.5)			(8)

DМП=8.7⋅(0.85+2.1⋅4.635−1.5)=15.88мкм

Соотношение диаметров сердцевины ОВ и модового поля приведено на рисунке 3.

0,135

1

Dмп

d

P

Рисунок 3 – Соотношение диаметров сердцевины ОВ и модового поля

Определяем скорость распространения оптического излучения в ОВ:

C=C0n1,					(9)

где C0 – скорость света в вакууме равная 3⋅10−8

C=3⋅10−81.519=1.974⋅10−8м/с

Результаты расчётов основных параметров ОВ заносим в таблицу.

Таблица 4 – Основные параметры ОВ

| Параметр | n1 | n2 | NA | V | N |  | Дмп, мкм | С, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1.31мкм | 1.55мкм |  |  |
| Значение | 1.519 | 1.496 | 0.263 | 4.635 | 6 | 4 | 15.88 | 1.974⋅10−8 |

Качество передачи цифрового сигнала определяется величиной потерь и увеличением длительности импульсов за счёт дисперсии. Величина потерь характеризуется коэффициентом затухания, который определяется по формуле

a=aП+aР,						(10)

где aП– коэффициент, учитывающий потери на поглощение молекулами вещества;

aР– коэффициент, учитывающий потери на рассеивание на неоднородностях.

Коэффициент затухания на поглощение определяется по формуле

aП=3.69⋅π⋅n1⋅tgδλ,				(11)

где tgδ– коэффициент, учитывающий свойства материала (для кварца 1⋅10−11)

Коэффициент затухания на рассеяние определяется по формуле

aР=КРλ4,					(12)

где КР– коэффициент рассеяния (для кварца 0.6-0.8 мкм4⋅дБкм).

Определим величину потерь на длине волны 1.55 мкм.

aП=3.69⋅3.14⋅1.519⋅1⋅10−111.55=0,11355дБ/км

aР=0.71.554=0,12127499 дБ/км

a= 0,11355 + 0,12127499 = 0,2348 дБ/км

Аналогично выполним расчёты для других длин волн и результаты вычислений заносим в таблицу. При расчётах учитываем, что на длинах волн 0.95, 1.384, 1.625 и 1.675 мкм возникают дополнительные потери на поглощение, равные соответственно 0.6, 0.8, 0.07 и 0.2 дБ.

Таблица 5 – результаты вычислений потерь

| λ, мкм | aП, дБ/км | aР, дБ/км | aдоп, дБ/км | a, дБ/км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.8 | 0,22 | 1,71 |  | 1,93 |
| 0.85 | 0,21 | 1,34 |  | 1,55 |
| 0.95 | 0,19 | 0,86 | 0,60 | 1,64 |
| 1.0 | 0,18 | 0,70 |  | 0,88 |
| 1.26 | 0,14 | 0,28 |  | 0,42 |
| 1.31 | 0,13 | 0,24 |  | 0,37 |
| 1.36 | 0,13 | 0,20 |  | 0,33 |
| 1.384 | 0,13 | 0,19 | 0,80 | 1,12 |
| 1.4 | 0,13 | 0,18 |  | 0,31 |
| 1.43 | 0,12 | 0,17 |  | 0,29 |
| 1.53 | 0,12 | 0,13 |  | 0,24 |
| 1.55 | 0,11 | 0,12 |  | 0,23 |
| 1.565 | 0,11 | 0,12 |  | 0,23 |
| 1.625 | 0,11 | 0,10 | 0,07 | 0,28 |
| 1.675 | 0,11 | 0,09 | 0,20 | 0,39 |

По результатам расчётов строим график зависимости коэффициента затухания от длинны волны.

Рисунок 4 – График зависимости коэффициента затухания от длинны волны

Из графика видно, что на отдельных участках имеются минимальные затухания, которые получили название – окна прозрачности (ОП). Первое ОП 0.78-0.93 мкм с центром 0.85мкм используется только в локальных сетях. Второе ОП 1.26-1.36мкм с центром 1.31 мкм применяется при работе на коротких участках. Третье ОП 1.53-1.565 с центром 1.55 мкм применяется при работе на зоновых и магистральных сетях.

Расстояние между станциями ограничивается так же величиной дисперсия. Дисперсий – уширение импульсов, которое приводит к межсимвольным искажениям и увеличению коэффициента ошибок.

На проектируемой линии считаем что режим работы ОВ близок к одномодовому, поэтому учитываем влияние только хроматической дисперсии, считая что межмодовая дисперсия равна нулю.

Для стандартного волокна хроматическая дисперсия определяется по формуле

Dλ=S0λ4[1−(λ0λ)4],				(13)

где S0 – крутизна наклона дисперсионной кривой и равна 0.093 пснм2км;

λ0 – длина волны нулевой дисперсии, равна 1290 нм;

λ – расчётная длина волны.

Определим хроматическую дисперсию для λ = 1550 нм

Dλ=0.093⋅15504[1−(12901550)4]=18.77пснм⋅км

Значения дисперсии на других длинах волн определяем аналогично и результаты заносим в таблицу.

Таблица 6 – Зависимость хроматической дисперсии от длины волны

| λ, нм | Dλ,пснм⋅км |
| --- | --- |
| 1260 | -2.89 |
| 1290 | 0 |
| 1310 | 1.79 |
| 1350 | 5.23 |
| 1400 | 9.24 |
| 1450 | 13.8 |
| 1500 | 16.32 |
| 1550 | 18.77 |
| 1600 | 21.48 |
| 1625 | 22.77 |
| 1675 | 25.24 |

По результатам расчетов строим график зависимости хроматической дисперсии от длины волны.

Рисунок 5 – график зависимости хроматической дисперсии от длины волны

Из графика видно, что на некоторых длинах волн ХД отрицательная. Это явление используется для создания ОВ с отрицательной дисперсией в рабочем диапазоне, что позволяет уменьшить общую величину дисперсии на участке регенерации.

Для смещения точки нулевой дисперсии изменяется профиль коэффициента преломления сердцевины ОВ.

2.2 Расчёт длины участков регенерации

Расстояние между соседними регенераторами ограничивается двумя факторами: потерями и дисперсией. Определим значение длин участков регенерации, ограниченных величиной потерь. Максимальная длина участка регенерации определяется по формуле:

lMAX=ЭП−ЭЗ−2АР−АНа+АНlСТР,				(14)

где ЭП  – энергетический потенциал системы передачи, дБ;

ЭЗ – энергетический запас, дБ;

АР – потери в разъёмных соединениях (0.3…0.5 дБ);

АН – потери в неразъёмных соединениях (0.05…0.15 дБ);

а – коэффициент затухания на рабочей длине волны;

lСТР – строительная длина кабеля.

Минимальная длина участка регенерации определяется по формуле

lMIN=ЭП−ΔАРУа,					(15)

где ΔАРУ – пределы автоматической регулировки уровня в регенераторе.

Определяем допустимые длины участков регенерации для второго и третьего окон прозрачности.

Для второго окна прозрачности 𝜆=1,31 мкм

lMAX=32−4−2∗0.4−0.10.37+0.14=27.10.395=68.6км

lMIN=32−300.37=5.4км

Для третьего окна прозрачности 𝜆=1,55 мкм по аналогии

lMAX=32−4−2∗0.4−0.10.23+0.14=27.10.255=106.27км

lMIN=32−300.23=8.7км

Результаты расчётов допустимых длин участков регенерации занесём в таблицу

Таблица 7 –допустимые длины участков регенерации

| λ, мкм | lMIN, км | lMAX, км |
| --- | --- | --- |
| 1.31 | 5,4 | 68,6 |
| 1.55 | 8,7 | 106,27 |

Дисперсия влияет на пропускную способность ОВ. Определим пропускную способность ОВ длиной 1 км на длине волны 1.55 мкм, т.к. на этой длине волны значение дисперсии значительно больше, чем на длине волны 1.31 мкм.

ΔF(1)=1D(λ)						(16)

ΔF(1)=118.77=0.05328⋅1012Гц=53.28ГГц

Для линии большей длины пропускная способность ОВ определяется по формуле

ΔFX=ΔF(1)⋅llX,					(17)

где l – длина линии с известной дисперсией;

lX – длина линии.

Определим пропускную способность ОВ длиной 20 км.

ΔF20=53.28⋅120=11.913км

Остальные расчёты проводим аналогично, и результаты заносим в таблицу

Таблица 8 – пропускная способность оптической линии

| lX, км | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔFX, ГГц | 11,913 | 8,42 | 6,89 | 5,96 | 5,32 | 4,85 | 4,5 | 4,21 |

По результатам расчётов строим график зависимости пропускной способности от длины линии. На графике отмечаем скорость передачи используемой системы передачи и точка пересечения с кривой пропускной способности даёт значение максимальной длины участка регенерации, ограниченной величиной дисперсии.

Рисунок 6 – График зависимости пропускной способности

Из рисунка видно, что при заданной скорости передачи длинна участка регенерации будет больше 160 км, поэтому для дальнейших расчётов используем значения длин участков регенерации, ограниченных величиной потерь.

Определим требуемое число участков регенерации на проектируемую линию

NУЧ.РЕГ.=lAClMAX.УЧ.РЕГ.,				(18)

где lMAX.УЧ.РЕГ. – максимальная длина участка регенерации.

Определим число участков регенерации при работе на длинах волн 1.31 и 1.55 мкм.

NУЧ.РЕГ.=6368,6≈1

NУЧ.РЕГ.=63106,27≈1

По результатам расчётов выбираем рабочую длину волны 1.55 мкм, так как при передаче информации на этой длине волны не требуется оборудование промежуточных станций и участки регенерации будут соответствовать расстояниям между станциями.

Значения длин участков регенерации приведём в таблице

Таблица 9 –длины участков регенерации

| Наименование участка регенерации | AB | AC | AD | BC | BD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lУЧ.РЕГ.,км | 35 | 63 | 50 | 28 | 15 |

Размещения станции на проектируемой линии приведены на рисунке

28  км

Ст. А

Ст. В

Ст. С

Ст. D

15 км

35 км

Рисунок 7 – схема размещения станций

2.3 Расчёт параметров участков регенерации

Определяем значение затухания и величину дисперсии для участков регенерации. Затухание участка регенерации определяется по формуле

AУЧ.РЕГ.=(a⋅lУЧ.РЕГ.+NНАН+NPAP)+AДОП,	(19)

где a – коэффициент затухания на рабочей длине волны;

lУЧ.РЕГ. – длина участка регенерации;

NH – число неразъёмных соединений на участке регенерации;

NP – число разъёмных соединений на участке регенерации;

АДОП – дополнительное затухание, вносимое аттенюатором.

Число неразъёмных соединений определяется по формуле

NН=lУЧ.РЕГ.lСТР+1					(20)

Число разъёмных соединений зависит от способа окончания кабеля и при использовании оптического кросса на одном участке число соединений равно 4.

Аттенюатор включается на участках регенерации, где затухание сигнала меньше минимального допустимого сигнала, а так же на участках с минимальным затуханием для обеспечения работы устройств АРУ.

Затухание аттенюатора АДОП выбирается после предварительного расчёта затухания участка регенерации и может принимать значение 5, 10, 15 или 20 дБ.

Затухание участков регенерации должно находиться в пределах:

(ЭП - ∆АРУ) ≤ АУЧ.РЕГ. ≤ (ЭП - ЭЗ)

2 ≤ АУЧ.РЕГ. ≤26

Величина дисперсии на участке регенерации определяется по формуле

D(λ)УЧ.РЕГ.=D(λ)⋅lУЧ.РЕГ.,					(21)

где D(λ) – величина дисперсии ОВ длиной 1 км на рабочей длине волны.

Определим параметры участка регенерации между станциями A и B на рабочей длине волны

NН=354+1=10

AУЧ.РЕГ.=0.23⋅35+10⋅0.1+4⋅0.4=10,65дБ

D(λ)УЧ.РЕГ.=18,77⋅35=656,95пс

Аналогично выполняем расчёты для остальных участков регенерации и результаты заносим в таблицу.

Таблица 10 – Параметры участков регенерации

| Наименование участка регенерации | AB | AC | AD | BC | BD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lУЧ.РЕГ., км | 35 | 63 | 50 | 28 | 15 |
| NH | 10 | 17 | 14 | 8 | 5 |
| АКАБ, дБ | 10,65 | 17,905 | 14,3 | 8,84 | 5,55 |
| АДОП, дБ | - | - | - | - | - |
| АУЧ.РЕГ, дБ | 10,65 | 17,905 | 14,3 | 8,84 | 5,55 |
| D(λ)УЧ.РЕГ., пс | 656,95 | 1182,51 | 938,5 | 525,56 | 281,55 |

Сравнивая расчётные значения затухания участка регенерации с допустимыми пределами, делаем вывод, что затухание находится в допустимых значениях.

Для определения значения влияния дисперсии находим длительность тактового интервала

ΔtТАКТ=1B,					(22)

где B – скорость передачи информации используемой системы передачи 68.736

ΔtТАКТ=168.736=14.55нс

Определим длительность интервала на входе линии

tВХ=ΔtТАКТ2				(23)

tВХ=14.552=7.28нс

Длина выходного импульса определяется по формуле

ΔtВЫХ=tВХ2+D(λ)УЧ.РЕГ.2			(24)

ΔtВЫХ=7.282+1.1822=7.37нс

Из расчёта видно, что длительность выходного импульса не превышает тактового интервала, т.е. влияние дисперсии будет минимальным.

2.4 Расчёт вероятности ошибки

2.4.1 Расчёт допустимой вероятности ошибки

Межсимвольные искажения и темновой шум приёмника оптического излучения могут привести к появлению ошибок. Для максимальной дальности связи коэффициент ошибок не должен превышать 1*10-6. Из этой величины 0.2*10-6 отводится на междугородний участок сети и по 0.4*10-6 – на каждый участок межнациональной сети. Распределение норм на национальном участке приведено на рисунке.

Абонентская линия

Участок магистральной сети

≤ 100 км

≤ 600 км

≤ 10000 км

Участок национальной сети

Участок

зоновой сети

Участок

местной сети

Рисунок 8 – Распределение ступеней вероятности ошибки

Проектируемая линия относится к участку местной сети. Считаем, что ошибка пропорциональна длине линии, определим вероятность ошибки на одном километре линейного тракта

PОШ.ДОП.=PОШ.ДОП.УЧ.СЕТИlMAX.УЧ.,					(25)

где PОШ.ДОП.УЧ.СЕТИ – допустимая вероятность ошибки на участке сети;

lMAX.УЧ. – максимальная длина участка сети.

PОШ.ДОП.=1⋅10−7100=1⋅10−9

Допустимая вероятность ошибки для проектируемой линии рассчитывается по формуле

PОШ.ДОП.ЛТ=PОШ.ДОП(1)⋅lОП−ОП,			(26)

где lОП−ОП – расстояние между станциями.

Определим допустимую вероятность ошибки на участке AB

PОШ.ДОП.ЛТ=1⋅10−9⋅35=35⋅10−9

Аналогично определим допустимую вероятность ошибки для оставшихся участков и расчеты занесём в таблицу

Таблица 11 – Допустимая вероятность ошибки

| Наименование участка регенерации | AB | AC | AD | BC | BD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lОП−ОП, км | 35 | 63 | 50 | 28 | 15 |
| PОШ.ДОП.ЛТ | 35*10-9 | 63*10-9 | 50*10-9 | 28*10-9 | 15*10-9 |

2.4.2 Расчёт ожидаемой вероятности ошибки

Ожидаемая вероятность ошибки зависит от величины защищённости на входе регенератора, т.е. от разности между уровнями полезного сигнала и помех. Величина защищённости определяется по формуле

AЗ=LПРМ−LMIN−δ,				(27)

где LПРМ – уровень цифрового сигнала на входе регенератора;

LMIN – минимальный допустимый уровень на входе регенератора;

δ – коэффициент, учитывающий разброс параметров регенератора.

Уровень цифрового сигнала на входе регенератора зависит от уровня передачи и величины потерь.

LПРМ=LПРД−AУЧ.РЕГ.,				(28)

где LПРД – уровень оптического сигнала на входе участка линии;

AУЧ.РЕГ. – затухание участка регенерации.

Минимальный допустимый уровень определяется по формуле

LMIN=−70+10lgβ, если β>50Мбит/с;		(29)

LMIN=−70+10.5lgβ, если β<50Мбит/с

где β – скорость передачи цифрового сигнала.

Определим величину защищённости на участке AB

LMIN=−70+10.5lgβ=−70+10.5lg24=−55.5дЬ

LПРМ=−3−10.65=−13.65дБ

AЗ=−13,65−(−55,5)−4=37,85дБ

Экспериментально установлена взаимосвязь между величиной защищённости и коэффициентом ошибок, которая приведена в таблице

Таблица 12 – Зависимость вероятности ошибки от величины защищённости

| AЗ, дБ | 21.7 | 22.5 | 23.1 | 23.7 | 24.2 | 24.6 | 25 | 25.4 | 25.7 | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PОШ | 10-6 | 10-7 | 10-8 | 10-9 | 10-10 | 10-11 | 10-12 | 10-13 | 10-14 | 10-15 |

По рассчитанной величине защищённости на участке AB определим вероятность ошибки

PОШ.ОЖ.AB=1⋅10−15

Аналогично определяем защищённость и вероятность ошибки для остальных участков и результаты заносим в таблицу.

Таблица 13 – Ожидаемая вероятность ошибки

| Наименование участка регенерации | AB | AC | AD | BC | BD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lуч.рег., км | 35 | 63 | 50 | 28 | 15 |
| Aуч.рег., дБ | 10,65 | 17,905 | 14,3 | 8,84 | 5,55 |
| Lпрм, дБ | -13,3 | -20,905 | -17,3 | -11,84 | -8,55 |
| Аз, дБ | 37,85 | 30,55 | 34,2 | 39,66 | 42,95 |
| Pош.ож. | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 |

Сравнивая значения ожидаемой и допустимой вероятности ошибки делаем вывод, что качество связи соответствует норме, т.к. на всех направлениях ожидаемая вероятность ошибки меньше допустимой.

3 КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ

3.1 Разработка схемы организации связи

Схема организации связи составляется на основе исходных данных и с учётом технических возможностей оборудования. На схеме организации связи указывается распределение каналов ТЧ и цифровых потоков с учётом вида коммутационных станций.

Все ПЦП перед вводом в оборудование проходят через панель коммутации (ПК-16), которая позволяет делать измерения в сторону линии, в сторону станции, а так же осуществляет различные переключения.

Для преобразования каналов ТЧ в ПЦП используется блок аналого-цифрового сопряжения (БАЦС), которое устанавливается на аналоговых коммутационных станциях. Цифровые коммутационные станции формируют ПЦП и в системах передачи, расположенных на этих станциях БАЦС не используется. Схема организации связи приведена на чертеже 2.

Определим необходимое число систем передачи на заданном направлении по формуле

NСИСТ=NПЦПCСИСТ,					(30)

где NПЦП – число ПЦП в заданном направлении;

CСИСТ – пропускная способность системы передачи в ПЦП.

Определим требуемое число систем передачи на участке AB

NСИСТ=2012=2

Для остальных направлений расчеты производим аналогично и результаты заносим в таблицу

Таблица 14 – Число систем передач

| Наименование направления | AB | AC | AD | BC | BD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NПЦП | 20 | 17 | 12 | 6 | 5 |
| NСИСТ | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |

Распределение систем передачи по направлениям приведём на рисунке

Рисунок 9 – Распределение систем передачи между станциями

Для работы каждой системы передачи требуется 2 оптических волокна. Исходя из рисунка определяем, что на участке AB оптический кабель должен содержать не менее 10 волокон, на участке BC не менее 6, на участке BD не менее 4.

3.2 Комплектация оборудования

На основе схемы организации связи и учитывая технические возможности оборудования, определяем состав системы передачи для каждой станции.

При комплектации учитываем, что на схеме организации связи отсутствует оборудование переключения каналов ТЧ и ПЦП. Данное оборудование обеспечивает большие удобства в эксплуатации, позволяя организовать изменения, замену и транзит.

Оборудование систем передач выполняется в виде функциональных блоков, которые монтируются на телекоммуникационную стойку типа СТ-26, которая обеспечивает ввод и распределение питания, а так же общую сигнализацию.

Состав оборудования для каждой станции приведён в таблице

Таблица 15 – Состав оборудования станции

| Наименование оборудования | Ёмкость единицы оборудования | Количество оборудования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A (цифровая) | B (аналоговая | C (цифровая) | D (цифровая) |
| ПСП | 600 ТЧ |  |  |  |  |
| БАЦС | 30 ТЧ |  |  |  |  |
| ПК-16 | 16 ПЦП |  |  |  |  |
| СП-26 | 16 ПК-16 |  |  |  |  |
| МВМ | 4 ПЦП |  |  |  |  |
| МОПП | 3 ВЦП |  |  |  |  |
| ОЛТ | 1 сист. |  |  |  |  |
| ОК | 8, 16, 32 ОВ |  |  |  |  |
| СТ-26 | 6 блоков |  |  |  |  |
| ПК с ПО | – |  |  |  |  |

Заключение

Мы разработали цифровую оптическую систему передачи данных с применением цифровой волоконно-оптической системы связи МТ-20-12.

Затухание участка регенерации находится в пределах 2 ≤ АУЧ.РЕГ. ≤26.

Тип оптического кабеля ОКВО-М.

Коэффициент ошибок не превышает 1*10-15.

Литература

- Скалин Ю.В., Бернштейн А.Г., Финкевич А.Д. Цифровые системы   передачи. М.; Радио и связь, 1988.

- Берлин Б.З., Брискер А.С., Иванов В.С. Волоконно-оптические системы передачи на ГТС.М.; Радио и связь 1989

- Слепов  Н.Н. Современные технологии цифровых оптоволоконных сетей связи. М.; Радио и связь 2000.

- Скляров О.К. Волоконно-оптические сети и системы связи. М.; Солон-пресс 2004

- Иванов В.И. Оптические системы передачи. М.; Радио и связь 1994

- Ксенофонтов С.Н., Портнов Э.Л. Направляющие системы электросвязи. М.; Горячая линия - телеком  2004

- Система передачи ФК-34. Техническое описание

- Система передачи МТ-20. Техническое описание

- Мисько М.В. Стандарт предприятия. Курсовое и дипломное проектирование. – Мн.: ВГКС, 2004.-113с.

- Методические указания по выполнению курсового проекта.-  Витебск: УО ВФ«ВГКС», 2005